Brukermanual
NX-20

NX-20 hovedfunksjoner

1

. Sikkerhetsalarm som brukes når man selv er i bobilen/campingvogna og skal sove.

Brukes ikke når du er våken eller kjører, slåes på når du legger deg for å sove.

2

3

. Innbruddsalarm som brukes som vanlig tyverialarm når du forlater bobilen eller vogna.

. NX-Pluss er et modem som gir tilgang til alarmsystemet via internett. Man får alarm melding

til telefon, automatisk reisedagbok, og mye mer. Kan også fåes som ren sporingsenhet.

Krever eget abonnement. Se eget avsnitt om NX-Pluss på www.nortronix.no

4

. Kontrollpanelet. Kontrollpanelet plasseres der det er ønskelig (har batteridrift og trenger ingen

2V oppkobling)

1

5

. Gulvsensoren. Gulvsensoren inneholder 2 sensorer. Sensor for propan, sensor for co2

Sensoren krever 12 volt drift da sensorene krever for mye strøm til at de

kan benyttes på batteridrift. Gulvsensoren kommuniserer på bluetooth og trenger ingen kabel til

sentralenheten.

6

. Røykvarsler. Den inneholder sensor for co gass, optisk røyksensor og temperatursensor som varsler

ved temperatur på over 70 grader. Røykvarsler er batteridrevet og monteres i taket. Den virker som

en selvstendig røykvarsler hvis den ikke er paret opp mot alarmenheten, men parer man den opp mot

alarmenheten, slåes den på når alarmen aktiveres og stenges når alarmen deaktiveres.

Dette velger man selv. Røykvarsleren er ikke paret opp mot NX-20 enheten i grunnpakken.

Pares den opp mot NX-20 enheten vil røykvarsleren lyde parallelt med varsling fra kontrollpanelet.

Dersom utvendig bevegelse går av så vil den ikke lyde.

Normal bruk. Når man legger seg, slå på sikkerhetsalarmen med et trykk på kontrollpanelet.Et trykk

slår på alle funksjonene, to trykk slår av utvendig bevegelse (hvis montert) tre trykk slår av dørbrytere

(hvis montert). Når man står opp om morgenen ,skru av alarmen med et enkelt trykk på knappen.

Der er ikke meningen å ha alarmen på om dagen da det kan gi mange utløste alarmer p.g.a. gass fra

spraybokser, eksos fra bilen, damp fra matlaging og gass fra spylervæske.

Utvendig bevegelse sensor (ekstrautstyr) reagerer ved bevegelse inntil bobilen eller campingvogna

når alarmen står i stilling «sikkerhetsalarm» om natten. Hvis vedkommende ikke beveger seg bort

i løpet av kort tid vil det gi innvendig alarm. Man blir ikke forstyrret av personer som kun går forbi

Dørbryter (ekstrautstyr) gir umiddelbar alarm dersom noen bryter opp dør eller luker med sensor.

Fjernkontroll (ekstrautstyr) Innbruddsalarmen aktiveres fra fjernkontrollen når en forlater bobilen eller

campingvogna. Innbruddsalarmen utløses av dørbryteren. Alarmen lyder både inne og ute (hvis utvendig

sirene er montert). Ett trykk på fjernkontrollen aktiverer alarmen og blinker rødt, ett trykk til deaktiverer

alarmen og blinker grønt. Hvis både rød og grønn lampe blinker raskt har ikke fjernkontrollen kontakt

med sentralenheten til NX-20.

2

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Innholdsfortegnelse

brukermanual NX-20

NX-20 hovedfunksjoner............................................................................................................................................................................................side 2

Innholdsfortegnelse.......................................................................................................................................................................................................side 3

Brukermanual kontrollpanelet.............................................................................................................................................................................side 4

Alarmindikering når alarmen går.....................................................................................................................................................................side 5

Om gass......................................................................................................................................................................................................................................side 6

Installasjon av kontrollpanelet............................................................................................................................................................................side 7

Brukermanual sentralenheten.............................................................................................................................................................................side 8

Innstallasjon av sentralenheten.........................................................................................................................................................................side 9

Paring av trådløse enheter til NX-20 systemet..........................................................................................................................    side 10

Paring av trådløse enheter til NX-20 systemet..........................................................................................................................    side 11

Ekstrautsyr............................................................................................................................................................................................................................side 12

NX-20 Grunnpakke består av:

* Nx-20      Sentralenhet
* Nx-20      Kontrollpanel
* Nx-20      Gulvsensor(PCO)
* Nx-20      Røykvarsler
* Nx-20      Brukerveiledning
* Nx-20      Sikkerhets klistremerke

I pakken medfølger det også 
*festemateriell som dobbeltsidig tape
*Infoskriv om Nx-Pluss

SIKKERHETSALARM

Brukermanual

kontrollpanelet NX-CP

Kontrollpanelet har kun en knapp å betjene.

Med denne velger man ønsket grad av beskyttelse ved å trykke en, to eller tre ganger.

Ett trykk: Gass, dører, luker, utvendig bevegelse (hvis montert)

To trykk: Gass, dører luker

Tre trykk: Kun gass

LED Lampen på kontrollpanelet forteller hvilken funksjon som er valgt. Har man ingen tilleggs-

komponenter utover grunnpakken i systemet trenger bare øverste LED lampe å lyse. Man kan også bla

gjennom funksjonene ved å trykke flere ganger. Når ingen av LED lampene lyser er sikkerhetsalarmen

avslått. Det er ingen hensikt å ha sikkerhetsalarmen påslått på dagtid og når man kjører.

Det vil bare gi uønskede alarmer når man kjører i tuneller, bruker sprayflasker, lager mat osv.

I tillegg brenner man ut sensorene raskere og forkorter levetiden på alarmen med over 50 %.

Kontrollpanel

med batterdrift

4

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

LED 1

Gul LED: Oppstart: Skallsikring Øverste LED Gas/smoke lyser gult i ca. 15 minutter da er sensore-

ne under oppvarming og ikke aktive.

Grønn LED: Skallsikring Gas/Smoke er aktiv.

Blå LED: Skallsikring GAS/Smoke er påslått, men det er kommunikasjonsfeil med en eller flere enhe-

ter med gass/brann deteksjon

NX-Funksjonsbeskrivelse:

Kontrollpanelet har 4 LED. Disse diodene angir hvilken driftsform NX er i, om det er kommunika-

sjonsfeil og om det er alarmer.

LED 1-4

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

Tekst på panelet

Gas / smoke

Doors

Outside motion

Burgler alarm

Driftsmodus

Skallsikring

Skallsikring

Skallsikring

Skallsikring

LED 1-4

Led lyser gult er under oppvarming ca. 15 minutter etter oppstart

LED Lyser grønn = Aktiv

LED Lyser Rødt = Alarm

LED Lyser Blått = Kommunikasjonsfeil mellom enheten og sensoren

Innbruddssikring

Innbruddsikring velges fra fjernkontrollen (ekstrautstyr)

VISE HVA SOM ALARMERER:

Dersom en ønsker å vite hvilken sensor som utløste siste detekterte alarm kan man trykke et

langt trykk på kontrollpanelet. Antall blink viser hvilken sensor som har detektert alarm.

Blink

Sensor

1

Smoke detektert av taksensoren (røykvarsleren)

CO detektert av taksensoren

Temperatur detektert av taksensoren

Propan detektert av gulvsensoren

CO2 detektert av gulvsensoren

2

3

4

5

5

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Om gass

Varsling av gass er en veldig viktig funksjon i et lite rom som en bobil eller campingvogn.

Det er svært få kubikkmeter luft i forhold til en normal bolig. Konsekvensen ved forurenset luft er

derfor mye mer kritisk er hjemme.

Potensielle kilder til giftig og farlig luft:

•

•

•

•

•

•

•

•

Brann

Røyk

Ulmebrann

Gass fra smeltende materialer forårsaket av elektrisk feil

Lekkasje i propananlegg

Co fra ufullstendig forbrenning i varmeanlegg

Co fra oppbrukt luft som følge av dårlig ventilasjon

Feil på batteri eller lader som får batteriet til å koke og produsere gass

For å detektere alt dette kreves flere sensorer både høyt og lavt montert.

Røkvarsleren inneholder: Co-sensor, optisk røyksensor med fargefilter slik at den ser forskjell på

koke damp og røyk. Temperatursensor som varsler ved temperatur over 70 grader.

Gassdetektoren inneholder: Propansensor, co2-sensor.

Gulvsensor

Røykvarsler

takmontert

6

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Installasjon av

kontrollpanelet NX-cp

Kontrollpanel

med batterdrift

Kontrollpanelet monteres fritt og høyt og lett tilgjengelig. Det er her man slår av og på sikkerhetsalarmen

morgen og kveld.

Den inneholder lydgiver som skal kunne vekke folk om natten. Kontrollpanelet festes på veggen med

dobbeltsidig tape, kontrollpanelet er batteridrevet og trenger ingen tilkobling.

Hvis man er bekymret for at ønsket plassering av kontrollpanelet ikke vil gi god nok lyd ved soveplassen

kan man montere to kontrollpanel.

Med to kontrollpanel vil disse fungere likt og vil alltid være synkrone.

Gjøres en innstilling på det ene vil dette også gjelde for det andre, begge veier.

To kontrollpanel kan være løsning i større bobiler / campingvogner med separate soverom.

7

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Brukermanual

NX-cu sentralenhet

Sentralenheten er alarmens hjerne. Den inneholder hele alarmens styringsfunksjoner samt

GSM/GPS modul som gjør alarmen i stand til å kommunisere på nett/mobiltelefon

for de som måtte ønske dette (dette er en abonnementstyrt tilleggstjeneste).

Denne må ha konstant 12 volt grunnet GSM/GPS modulen som trekker for mye strøm til at denne

enheten kan ha batteridrift. Sentralenheten er plassert skjult grunnet at den inneholder

GSM/GPS modul som igjen kan spores hvis bilen / vogna skulle bli stjålet (tilleggstjeneste).

Sentralenheten inneholder et back up batteri som er holdbart i ca. 2 døgn.

+

kabelen kobles til kontakten på venstre

side av enheten. Første innstikkledning

skyves inn i kontakten og låser seg selv. For

å fjerne kabelen trykk inn den vite knappen

på koblingskontakten på den siden

ledningen er festet og dra ut ledningen.

Begge diodene lyser grønn, power ok på 12 Volt

Diode 1 lyser grønn ,diode 2 blinker gult.Enheten går på back up batteri.

Diode 2 lyser grønn, Kommunikasjon ok

Diode 2 lyser rødt,ingen kommunikasjon

Diode 1 og 2 blinker blått, enheten er i pare modus

Diode 1 og 2 blinker gult, enheten sletter all paring

8

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Installasjon av

sentralenheten NX-20 Cu

Generelt monteres sentralenheten skjult slik at en eventuell innbruddstyv ikke finner

sentralenheten for raskt.

Hvis NX-Pluss skal brukes er både GPS/GSM i drift og de liker seg best i litt åpne forhold. I en bobil eller

campingvogn fungerer det normalt godt om den er montert inne i et skap eller sittebenk.

Monteres den under panseret på en bobil med metallkarosseri blir det veldig tilfeldig hvor bra det blir,

så her må man bare prøve seg frem .Vær oppmerksom på at det kan virke bra på steder med god GSM

dekning og tilsvarende dårlig når forholdene er dårligere.

Det er GPS antennen som er viktigst. Får man pålitelig oppfølging i den automatiske kjøreboka uten

mange rare hopp eller opphold, er det store muligheter for at også GSM antenna  virker fint. Den

øverste delen av sentralenheten utgjør antenner og må ikke monteres mot noe metall. Monter den på 
vegg av treverk eller sørg for at øverste del av boksen stikker opp fra eventuelle metallflater.

Når man kobler til 12 volt spenning ,bør man tenke gjennom om man vil ha mulighet for innbruddsalarm

selv om hovedstrømbryteren er avslått. Siden NX-20 trekker veldig lite strøm (i innbruddsalarmstilling)

er det nemlig mulig å ha den på i vinteropplag

Hvis man har NX-pluss og vil ha sporings mulighet ved tyveri må sentralenheten kobles på en kurs som

ikke går over hovedstrømbryteren. Det anbefales derfor å koble direkte til bodels eller startbatteri.

Gulvsensoren

Gulvsensor trenger 12 Volt drift da sensorene bruker såpass med strøm at batteridrift ikke er mulig.

Kobles til 12 volt nær gulv ca 5-20 cm over gulvet. Denne kommuniserer trådløst med sentralenheten.

Gulvsensor

Sentralenheten

9

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Sammenparing av enhetene

Alle enhetene bortsett fra fjernkontrollen har egen bryter som kun skal brukes for sammen paring.

Sentralenheten NX-Cu har to brytere. Bryteren som er skjult under dekselet på høyre side er for

sammenparing. Betjeningspanelet NX-Cp har også to brytere, Bryteren for sammen paring er ett

hull i dekselet nederst på led lys stripen og kan kun trykkes ned med en tynn skrutrekker eller fyrstikk

lignende gjenstand.

Sammen paring av nye enheter

Sammen paringen av enhetene kan enten startes fra sentralenheten NX-Cu eller fra et av kontrollplanene

NX-Cp som allerede er sammen paret med sentralenheten NX-Cu. Ofte er sentralenheten plassert

på en vanskelig og lite tilgjengelig plass og det kan være lettere å starte sammen paringen fra kontrollpanelet.

Sammen paringen kan startes fra sentralenheten NX-Cu ved et enkelt trykk på  pare bryteren. Begge

lysdiodene på sentralenheten vil da blinke blått så lenge den er i sammen parings mode.

Alternativt kan sammen paringen startes fra kontrollpanelet NX-Cp ved å trykke og holde inne sammen

parings tasten i 3 sekunder. Dette kan kun gjøres fra kontrollpanelet som allerede er samme paret med

sentralenheten. LED 4 på kontrollpanelet skal da lyse blått og de øvrige LED skal være slukket,og i tillegg skal begge LED på sentralenheten blinke blått.

Nye enheter kan nå sammen pares med Sentralenheten. En enhet sammen pares med Sentralenheten

ved et enkelt trykk på pareknappen og enheten skal da blinke blått. Når enheten har blitt sammen paret med sentralenheten skal den lyse blått i 3 sekunder, i tillegg skal det komme et beep fra Kontrollpanelet.

Det er tillatt at flere enheter av samme type kan sammen pares med sentralenheten. 
Totalt så skal sentralenheten kunne være sammen paret med opptil 15 enheter.

En kan slå av sammen parings mode med et nytt trykk på sammen parings Knappen på sentralenheten,

eller et nytt trykk på paringsknappen på det kontrollpanelet som startet sammen paringen. Sammen paringen slås også av

automatisk 1 minutt etter siste enhet som ble sammen paret.

Brukte enheter

Brukte enheter kan sammen pares mot ny sentralenhet. Bortsett fra fjernkontrollen kan dette gjøres

på alle enheter ved et trykk på sammen parings-knapp.

Fjernkontrollen, har ikke egen sammen parings-knapp. Trykk på sammen paring knappen på

sentralenheten eller kontrollpanelet og trykk og hold Knappen nede på fjernkontrollen i minst 6 sekunder.

Flere Sentralenheter

Hvis En enhet som er sammen paret med en sentralenhet og kommunikasjonen mellom dem er intakt, vil den ikke kunne sammen pares med en annen Sentralenhet.

Det er først når kommunikasjonen mellom dem er brutt at det tillates å bli sammen paret med en annen Sentralenhet

Fjerning/erstatning av enheter

Alle enheter, bortsett fra kritisk viktige enheter ( se nedenfor) , kan fjernes uten at kontrollpanelet skal

varsle dette som en feil .Dersom sentralenheten ikke har hatt kommunikasjon med en kritisk enhet og det

har vedvart over en tilstrekkelig lang tid, skal dette varsles som feil.

1

0

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Sammenparing av enhetene

Når NX-SD(Røykvarsler) blir paret opp mot NX-20, vil den arbeide parallelt med alarmen og dessuten fungere som en ekstra lydgiver.

Den vil starte når alarmen blir slått på og stenges når alarmen slåes av.

Slik tilbakestiller du NX-SD slik at den fungerer som en selvstendig røyvarsler etter den har vært paret opp mot NX-20.

Trykk og hold inn pareknappen på siden av NX-SD I ca 10 sekunder,og deretter slipp opp pareknappen og trykk raskt 3 ganger.

Trykk så en gang til og hold den inne I ca 5 sekunder,og vent I ca 30 sekunder før du trykker på testknappen som nå skal gi grønt lys.

Godkjenninger

EU Direktiv – EN-50291-1
CE Godkjent

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM                                                                                                                             11

Kritisk viktig enheter

•

•

Alle enheter med gass/brann -deteksjon

Dørbrytere

Dersom sentralenheten etter en tid får tilbake kommunikasjon med enheten som feilet skal feilvarsling

opphøre. Det er da sannsynlig at enheten har gått tom for strøm og fått nye batterier.

Feilvarsling skal også opphøre dersom det sammen pares en ny enhet av samme type som den som

har feilet. Det er da sannsynlig at enheten har blitt erstattet av en ny enhet.

Slette sammen paring

Alle sammen paringer kan slettes dersom paringsknappen på sentralenheten trykkes og holdes inne i

3

sekunder. Begge LED på sentralenheten skal blinke blått når tasten trykkes og starter å blinke blått/

gult etter 3 sekunder og tasten kan nå slippes. Sentralenheten vil slå av alle lysdiodene og sensorer fra alle enhetene som er tilkoblet og deretter slettes alle sammen paringer.

Denne operasjonen vil ta ca. 20-40 sekunder.

Dersom en kritisk viktig enhet permanent skal fjernes, må alle sammen paringer slettes for å få bort

feilvarslingen. Deretter må alle enhetene sammen pares på nytt.

1

2

MARKEDETS MEST KOMPLETTE SIKKERHETSALARM

Ekstrautstyr

Innbruddsalarm

Aktiveres når man forlater bilen/vogna ved hjelp av fjernkontrollen.

Innbruddsalarm utløses av dørbrytere. Alarmen lyder både på utsiden og innsiden (hvis utvendig sirene

er montert). Ett trykk på fjernkontrollen slår på alarmen og blinker rødt. Ett trykk til og man slår av

alarmen og det blinker grønt på fjernkontrollen. Hvis både rød og grønn blinker raskt har ikke

fjernkontrollen kontakt med NX-20 sentralenheten NX-CU. Har man NX-Pluss abonnement vil

innbruddsalarmen utløst av dørbrytere bli varslet på din telefon.

Dørbryter

Gir umiddelbar alarm hvis noen bryter opp dør eller luker.

Fjernkontroll

Aktiverer og deaktiverer innbruddsalarm.

SOS Knapp

Panikk knapp som aktiverer utvendig sirene, samt aktiverer SMS varsel til de som er oppført som

mottaker hvis SOS knapp er aktivert (dette krever NX-Pluss abonnement).

Utvendig Bevegelse sensor

Denne detekterer bevegelse på utsiden av bilen, men gir ingen alarm hvis personen bare går forbi.

Hvis en oppholder seg i sonen mer en 30 sekunder vil alarmen varsle dette.

NX-Temp

Registrerer temperaturen i bilen/vognen. Dette er viktig hvis en har dyr i bilen når en selv ikke er tilstede (krever NX-Pluss abonnement)

Du kan selv kan sette min og max temperatur med varsling til din egen telefon.

Utvendig sirene

P

OD

Utviklet og produsert på egen fabrikk i Stavern

www.nortronix.no

Dørbryter/temp

SOS

Fjernkontroll